Vývoj fotografických přístrojů, východiska a historické typy

PAVEL SCHEUFLER

1. Typologie historických fotografických přístrojů

U typologického členění historických fotografických přístrojů nelze oddělit

konstrukční složku od obrazového účelu, neboťřešení se obvykle snažilo respektovat

pořadavky cílové skupiny potenciálních uživatelů. Následující text je přiz-

působen požadavku stručného účelového přehledu, aby bylo zřejmé, z jakých

kořenů vyrůstala dnešní situace na trhu fotografických přístrojů.

2. Přístroje pro první fotografické procesy

Nejstarší užívané fotografické přístroje vycházely ze zkušeností s camerou

obscurou. J. N. Niepce na jednom ze svých přístrojů použil skládaného měchu a

sestrojil jednoduchou irisovou clonu.Talbotův původní přístroj skříňkového typu

domácí výroby, rodinou přezdívaný „pastička na myši“ byl jednodušší. Daguerre

po zkušenostech s pokusnými přístroji pařížského optika Chevaliera navrhl konstrukci

daguerrotypického přístroje, který pak vyráběl - opatřený Daguerrovou

autorizací - Alphons Giroux. Většina jednodušších daguerrotypických komor

sestávala ze dvou do sebe světlotěsně zasunovatelných skřínek s objektivem

zasazeným pevně do přední stěny. U jiného typu, pevné skříňky zpravidla čtvercového

průřezu, se zaostřovalo posuvem objektivu v tubusu. U Chevalierova Le

grand Photographe se zaostřovalo předozadním pohybem matnice, doostření se

pak provádělo na objektivu pastorkem s hřebenem. Přístroj byl zajímavý také tím,

že šlo o první složitelný fotoaparát. Ve své době výjimečné řešení představovala

celokovová komora kuželovitého tvaru na okrouhlé desky vyráběná P. W. F.

Voigtländerem podle návrhu J. M. Petzvala.

Některé z daguerrotypických přístrojů byly opatřeny zrcadlem nebo hranolem

před objektivem ke stranovému převrácení obrazu. Nepřevrácený obraz daguerrotypista

pozoroval shora -podobně jako u camer obscur - na matnici, pod níž

bylo zrcadlo sklopné pod úhlem 45°. Exponovalo se z komory postavené na podložce,

některé z přístrojů měly stojánek se stavěcím i šroubovým mechanismem.

Rozměry daguerrotypických kazet na evropském kontinentě vesměs vycházely z

takzvané celé desky, která měla velikost 6 x 8 pařížského palce (162 x 216 mm).

V anglosaském světě měla celá deska formát 6 1/2 x 8 1/2 inch (165,1 x 215,9

mm). Přístroje pro kalotypie byly konstruované obdobně jako daguerrotypické, kazety

však byly uzpůsobeny pro práci s tenkými a vlhkými papíry a mívaly vesměs

větší formát (9 1/2 x 11 1/2 inch).

3. Fotografické přístroje mokrého kolodiového procesu

Fotografické komory pracující se skleněnými kolodiovými negativy byly již od

počátku konstruovány jako měchové. Měch býval celokožený, plátěný i papírový s

koženými rohy. Komory byly dřevěné, mnohdy čtvercového průřezu, s výtahovou

podlážkou. Na pevné přední stěně byl na objektivovém prkénku upevněn objektiv,

zpravidla svisle i vodorovně vysunovatelný. Zadní rám byl posunovatelný po

výtahu, který mohl být jednoduchý nebo dvojitý. Nesl matnici, která byla

vyměnitelná za vysouvací kazetu. Ve své dolní části mívaly kazety pro mokrý

kolodiový proces žlábek, kam ústily zbytky z roztoku stékající z desky exponované

ve vlhkém stavu. Používaly se už vložky s posunovatelnými lištami pro záměnu

formátů. Pro práci mimo ateliér se používaly skládací třínohé stativy, v ateliéru

těžké pojízdné stativy většinou sloupového typu. Na základě patentu fotografických

vizitek E. Disdériho se stavěly přístroje se dvěma ažčtyřmi objektivy

umožňujícími nezávislou expozici více částí jedné desky. Současně se také uplatnily

možnosti posuvu kazety pro expozici více částí jedné desky jedním objektivem.

Ukončení výroby těchto typů souviselo s koncem užívání techniky mokrého

kolodiového procesu.

Pro práci s technikami pozitivního postupu přímo v komoře se v padesátých

letech 19. století uplatnily i přístroje bez měchu z daguerrotypické éry, tj.

sestávající ze dvou skřínek světlotěsně do sebe zasunutých.

4. Fotografické přístroje po zavedení suchých desek

4. 1. Profesionální ateliérové

Konstrukce přístroje pro ateliérovou práci vycházela ze svého určení, jímž

bylo vytvoření portrétního snímku. Zaostření, výměna kazety, expozice - vše mělo

proběhnout snadno, účelně a rychle, ovládáno ze stanoviště operátora za komorou.

Ateliérová komora byla měchová s dlouhým výtahem, který umožňoval

používání objektivů s delším ohniskem. Po základně komory s výtahovým rámem

se objektivový i matnicový rám pohybovaly pomocí pastorků, zabíhajích do ozubených

tyčí upevněných po bocích výtahového rámu. Objektivový rám byl pevně

zastaven podle ohniskové vzdálenosti objektivu. Zaostřovalo se v zásadě posuvem

matnice. Některé komory měly úpravu umožnující vzájemně sladěný pohyb

matnicového a objektivového rámu. Přední rám byl někdy opatřen úchyty pro

zasazení kovové konstrukce, na kterou se upevňovalo sukno pomáhající fotografovi

při zaostřování.Matnicový rám často býval naklonitelný podle svislé a vodorovné

osy, což umožňovalo při minimální hloubce ostrosti, u portrétu časté, vyrovnat

ostrost i u vzdálenějších partií portrétovaného. Kazety bývaly opatřeny

žaluzií, často měly úpravu pro expozici dvou snímků na jednu desku. Pokud byly

čtvercového tvaru, mívaly vložky pro různé velikosti desek obdélníkového formátu.

Formát ateliérových komor se pohyboval mezi 18 x 24 cm až 30 x 40 cm. Expozici

u ateliérových komor určovala pneumatická závěrka, ovládaná pomocí

balónku spojeném se závěrkou hadicí. Závěrka byla zabudovaná do přístroje, za

objektiv.

Salonní komora byla rozměrným a hmotným přístrojem, jehož nezbytnou

součástí byl těžký sloupový stativ, zvedaný pomocí ozubené tyče v sloupu samosvorným

šnekovým převodem ovládaným klikou. Mnohdy tvořila komora se stativem

vzájemně sladěnou jednotku, kde některé fotografovy úkony mohly být

účelně rozloženy. Hlava stativu s deskou se obvykle dala vodorovně naklánět,

případně bylo umožněno v malém rozmezí i otáčení kolem své osy. Vedle sloupového

stativu se někdy používal vidlicový stativ, který umožňoval spuštění komory

velmi nízko k podlaze, což se mohlo využít při fotografování dětí nebo

zvířat. Stativ býval pojízdný po ateliéru, pozice se dala zafixovat. Výroba ateliérových

komor se udržela ještě krátce po polovině 20. století.

4. 2. Cestovní

Takzvané cestovní fotografické přístroje byly konstrukčně přizpůsobeny

pro fotografování v exteriéru. Byly to dřevěné měchové komory opatřené dvojitým

i trojitým výtahem pro práci s objektivy různých ohniskových vzdáleností. Daly se

snadno složit do základních objemů svého formátu, který se pohyboval mezi 13 x

18 cm až 24 x 30 cm. V Evropě se rozeznávaly konstrukce anglického, francouzského

a německého typu, jednoduchého a nákladnějšího provedení. Přístroje jednoduchého

a levnějšího provedení měly sklopnou podlážku, která byla závěsem

spojena s pevnou přední objektivovou stěnou. Podlážka byla zároveň výtahem pro

zadní matnicový rám. Snímání na ležato při výškovém formátu přístroje umožňo-

val měch otočně o 90° upevněný na objektivové stěně a stejně tak přesazitelná

matnice. Zaostřovalo se posuvem matnice pastorkem po ozubených výtahových

lištách. Kazety se uplatňovaly jednoduché i dvojité. Objektiv v samostatném prkénku

na přední stěně byl posunovatelný vertikálně i horizontálně. Náročnější cestovní

přístroje měly dvojitý i trojitý výtah,po němž se pohyboval jak objektivový

tak matnicový rám.Oba rámy se mohly sklánět kvůli vyrovnávání svislic například

pči snímcích architektur. Měch byl řešen v jehlancovitém tvaru,což umožňovalo

nejen úspornější skládání, ale především práci se širokoúhlými objektivy. Výtahová

podlážka komory měla již zabudovanou kruhovou stativní hlavici, v níž se komora

mohla otáčet kolem svislé osy. Doba používání (a vzácně i výroby) těchto přístrojů

přetrvala do 30. let 20. století.

5. Fotografické přístroje s nástupem amatérského hnutí

Rozmach amatérského fotografování, podmíněný pokrokem fotografické

techniky, přinesl neobyčejnou konstrukční šíři fotografických přístrojů, jež byly

přizpůsobeny amatérským nárokům. Tyto přístroje byly vesměs nenáročné na

manipulaci, měly úspornou stavbu, malou hmotnost i objem a sloužily pro menší

formáty negativů (zpravidla menších než 9 x 12 cm). Výroba těchto přístrojů ve

větších sériích vedla ke snižování ceny amatérských fotoaparátů obecně a k ústupu

od dřeva jako hlavního konstrukčního materiálu. Byla také podnětem k vývoji

nových objektivů. Hromadná výroba už byla založena na nových technologických

postupech, kde se uplatňovalo lisování a odlévání částí i celých dílů a počítalo se s

využitím umělých hmot.

5. 1. Sklopné komory na desky a film

Sklopné ruční aparáty se vyvinuly z cestovních komor, s nimiž mají řadu

společných znaků. Vždy se jedná o měchové přístroje s výtahem, které po složení

tvoří kvádr s mírami téměř odpovídajícími určenému formátu. Měch byl zpravidla

plátěný. Rám tělesa, zpočátku dřevěný, po roce 1900 již většinou kovový, byl

opatřen sklopnou plochou, která tvořila podlážku výtahové lišty. Po výtahu, který

bývá jednoduchý až trojitý, se posouvají sáňky s nosičem objektivu ve tvaru

písmene U -U standartou. Její objektivová deska je pohyblivá vertikálně i horizontálně

(posouváním standarty v sáňkách). Původněčasto osazované závěrky

pérové nahrazovaly většinou centrální pneumatické Compound či centrální Compur.

Podlážku komory ve vztyčené poloze udržují dvě boční vzpěry. Některé kontrukce

umožňují sklopit podlážku v úhlu větším než 90° a pak bývá i standarta

šikmo nastavitelná. Pro snímání z ruky jsou sklopné komory opatřeny hledáčkem,

při upevnění na stativ se využívá libely. Hledáček byl různých typů: nejčastěji brilantní,

rámečkový, vzácně Newtonův, Galileův... Zadní část tělesa je otevíratelná,

uzpůsobená pro upevnění rámečku s matnicí nebo kazety, která je většinou již

plechová se zasouvacím víčkem. Matnice je opatřena sklopitelnými plátěnými

klapkami, které brání pronikání rušivého světla a chrání po složení matnici.

Sklopné komory na svitkové filmy mají upravenou zadní část, která vychází z

většího objemu kazety nesoucí dvě cívky. Konstrukce zadního dílu se pak liší

podle způsobu zakládání filmu. Obrazové pole svitkových filmůčinilo13 x 18 cm,

10, 5 x 16 cm, 10 x 12, 5 cm, 8 x 10,5 cm, 9 x 9 cm, 6,5 x 11 cm, 6 x 9 cm....

Sklopné komory obecně patří k nejpropracovanějším typům fotografických přístrojů.

Některé z variant se ve výrobě udržely až do 2. poloviny 20. století.

5. 2. Vzpěrové komory na desky a film

Vzpěrové komory se vyvíjely současně se sklopnými, nebyly však tak

rozšířené. Jejich konstrukce vycházela z požadavku maximální pohotovosti, aby

se s přístrojem ihned po otevření mohlo fotografovat, neboť bylo zřejmé, že operace

prováděné u sklopných komor (otvírání podlážky, vysunutí objektivu po

výtahu ad.), snižovaly akceschopnost fotografa.U vzpěrových přístrojů byla

přední objektivová deska spojena se zadní stěnou odpruženými vzpěrami, které

se v okamžiku otevření napřímily, až objektivová deska zapadla do západek vzpěr

v poloze rovnoběžné s rovinou obrazu. Vzpěry tuto polohu zajišťovaly nejen s vysokou

přesností, ale i značnou pevností. Aby se tak dělo, byly vymyšleny různé

systémy, které možno charakterizovat jako nůžkové, kloubové, závěsové. U

některých sklopných komor po složení sklopná podlážka chránila objektiv, u

jiných byl nechráněný. Materiál skříně nejstarších vzpěrových komor byl ještě ze

dřeva, později se většinou používalo kovu, ale i lepenky nebo umělých hmot (

bakelitu). Z původně používaných formátů 18 x 24, 13 x 18 cm se přešlo vesměs

k deskám 9 x 12 cm a svitkovým filmům obdobných formátů jako u sklopných

přístrojů. Zaostřování mělo několikero řešení. Nejčastěji se ostřilo jemnou změnou

otevření vzpěr. Pomůckou v tom případě byla stupnice vzdáleností. U jiných komor

se doostřovalo šroubovou objímkou objektivu. Vzpěrové komory měly vesměs

štěrbinové závěrky a to v tělese komory, méněčastěji byly vybaveny závěrkami

centrálními sektorovými, vestavěnými do nosiče objektivu. U vzpěrových komor se

předpokládalo fotografování přímo z ruky, proto se kladl důraz na vybavení spolehlivým

hledáčkem. Obvyklé rámečkové hledáčky ve 20. letech 20. století vesměs

nahrazovaly hledáčky optické, průhledové. Vzpěrové komory se využívaly především

ve fotografickém zpravodajství. Jejich hlavní éra používání a výroby

končila kolem roku 1930, i když se v modifikacích pro svitkový film udržely ještě

ve 2. polovině 20. století. V konstrukcích nového typu se ještě před 2. světovou

válkou uplatnilo mj. automatické řízení clony pomocí selénového expozimetru,

transport filmu páčkou, koincidenční spřažený dálkoměr, teleskopický hledáček,

tedy inovace, které zpřesňovaly práci fotografů a jimiž konstruktéři reagovali na

vývoj u jiných typů fotopřístrojů.

5. 3. Zásobníkové a detektivní komory

Konstrukce zásobníkových a detektivních komor se snažila řešit transport

fotografických desek nebo listů filmu přímo v přístroji. Rostoucí obliba těchto přístrojů

od 80. let 19. století měla souvislost s nástupem amatérského fotografování.

Přístroje byly různých konstrukcí, ale jejich základem bylo, že desky nebo

listy filmů byly uloženy v plechových rámečcích v zásobníku komory, odkud se

posunovaly k osvitu citlivé vrstvy. Způsob jejich výměny byl řešen různě. Jedním

typem řešení byl ke komoře připojený (většinou svrchu) světlotěsný kožený vak

(nebo i dřevěné pouzdro), kam se exponované desky přesouvaly pákovým

mechanismem, táhlem či pomocí žaluzie. V některých případech byl zásobník

odnímatelný i během fotografování. Jiným typem řešení (bez koženého vaku) byl

pružinami brzděný pád exponovaných desek na dno přístrojenebo přesun desek v

přístroji na stranu. Přesun se prováděl kličkou, táhlem, páčkou i pouhým stiskem

knoflíku. Přístroje byly často vybaveny automatickým počítadlem exponovaných

desek. Hledáček byl zpravidla reflexní matnicový. Používala se převážně sektorová

závěrka, u přístrojů označených jako detektivní i pérová. Zaostřování se

provádělo výsuvem celé přední části přístroje, posuvem objektivu. Zásobníkové

přístroje byly nejčastěji zařízeny na tucet (12) desek, některé pouze na 6, ale i

na větší počet. Některé kombinovaly možnost desek a plochých filmů. Většina

zásobníkových komor byla vyrobena ze dřeva. Nejčastějším formátem starších

přístrojů byl 9 x 12 cm, výjimečně i 13 x 18 cm nebo 12 x 16,5 cm. Po roce 1900

převládaly komory na formát 6,5 x 9 cm. Existovaly i přístroje na speciálnější

formáty, například na listy filmů 83 x 83 mm nebo ploché filmy 4,5 x 6 cm.

Typ zásobníkové komory označovaný jako „detektivní“ vychází z obchodního

označování Universal-Detectiv-Camera, které mělo manifestovat pohotovost

a nenápadnost. Přístroje byly opatřeny černým plátnem, zaostřování se

provádělo posuvem přední stěny, hledáček byl reflexní matnicový, rozměr přístroje

byl shodné šířky a výšky. Typologicky však nejsou zvláštní skupinou. I když

zásobníkové komory s exponovanými deskami na dnech přístrojů byly poměrně

pohotové, jejich nevýhodou byla značná hmotnost i častá poruchovost mechanismů

pro výměnu desek. Výroba těchto přístrojů ustávala kolem roku 1910.

5. 4. Skříňkové komory (boxy)

Základní ideou uvedení skříňkových komor (boxů) na trh bylo úsilí George

Eastmanna poskytnout zákazníkovi firemní servis, který by byl komplexní a

levný. Roku 1888 byl představen jednoduchý skříňkový The Kodak (o něco

později pak No 1 Kodak), který obsahoval papírový pás opatřený citlivou vrstvou,

na který se vešlo sto okrouhlých snímků. Po expozici byl celý přístroj zaslán zpět

to továrny, kde snímky byly zpracovány a nabit nový film. Reklamní kampaň vedla

k oblibě a výrobě podobně koncipovaných přístrojů i dalšími firmami.

Skříňkové přístroje byly zařízeny jednak pro desky formátu 4,5 x 6 cm, jednak

pro svitkový film od formátu 9 x 9 cm po 6 x 6 cm. V boxech byl využit i

první svitkový film krytýčerným papírovým pásem v celé délce.

Skříňkové přístroje (boxy) ve své nejjednodušší podobě měly jednoduchou

konstrukci: obsahovaly dvě cívky pro převíjení filmu, objektiv typu Fix Focus, jednoduchou

závěrku, zrcadlový hledáček. Existovalo množství variant včetně

náročnějších konstrukcí s kvalitnějšími objektivy i závěrkami, ale základem byla

vždy myšlenka jednoduchosti řešení a ovládání. Boxy byly vyráběny ze dřeva,

plechu, lepenky, umělé hmoty. Jako specifická kategorie levných přístrojů

přetrvaly do 80. let 20. století.

6. Zrcadlovky

U zrcadlovek je pozorování zvoleného motivu vyřešeno tak, že paprsky

prošlé objektivem jsou odráženy zrcadlem na matnici hledáčku, kde vykreslují

obraz. Zrcadlovky jsou vybaveny jedním nebo dvěma objektivy na přístroji.

6. 1. Jednoobjektivové (jednooké)

Jednoobjektivové zrcadlovky se začaly vyrábět až kolem roku 1890, i když

jejich princip byl znám dlouho předtím. Ve své první generaci se jednalo o přís-

troje na desky formátů od 9 x 12 cm po 4,5 x 6 cm (včetněčtvercového 9 x 9

cm). Za svůj název zrcadlovky vděčí skleněnému pokovenému zrcad-

lu,umístěnému v zadní části přístroje pod úhlem 45° a vyklápěné směrem k matnici

těsně před expozicí. Mechanismus štěrbinové závěrky, umístěné před negativem,

se spustil, když vyklopené zrcadlo dosedlo na matnici. Náraz musel být

vhodně tlumen. Obraz na matnici se odstiňoval skládacím světlíkem, což se považovalo

za jednu z výhod těchto přístrojů. Přístroje někdy mívaly otočný matnicový

rám pro požadovanou orientaci snímku. Některé přístroje měly ve světlíku

ještě pomocné zrcadlo, což umožňovalo fotografování z výše oka. Přední stěna

byla zpravidla výsuvná a nesla objektiv. U některých typů se dal zmenšit objem

přístroje pomocí pákových nebo nůžkových mechanismů, takže přední stěna po

rozložení „vyjela“ na měchovém zařízení. U některých přístrojů vyráběných po

roce 1910 se daly kombinovat kazety na desky s kazetami na svitkový film.

Epocha jednoobjektivových zrcadlovek první generace využívající střední formát

skleněných negativů dožívala ve dvacátých letech. K principu přístroje se konstruktéři

vrátili při řešení zrcadlovek na svitkový film a kinofilm.

Představitelem řešení nové generace těchto přístrojů může být jednak

Exakta, model A, na svitkový film 127 pro formát 4 x 6,5 cm, vyráběný od roku

1930 a jednak Kine-Exakta na 35mm perforovaný kinofilm, vyráběná od roku

1936. Transport filmu byl řešen páčkou spřaženou s natahováním závěrky. Ve

stínítku bylo umístěno druhé zrcadlo pro zaostřování výřezu, resp.u kinofilmového

přístroje lupa. Kine-Exakta měla odnímatelnou zadní stěnu pro snadné založení

filmu, výměnné objektivy, možnost expozice od 12 s po 1/1000 s... Změnil se i

celkový tvar a ustálily rozměry. Byl naznačen další vývoj. Hlavní výhodou jednookých

zrcadlovek se stala možnost pozorovat motiv přímo snímacím objektiv-

erm, což odstraňuje nebezpečí paralaxy hledáčku. Jednooké zrcadlovky se tak

staly ideálními přístroji pro používání výměnných objektivů o různých ohniskových

vzdálenostech.

6. 2. Dvouobjektivové (dvouoké)

Dvouobjektivové zrcadlovky byly konstručně jednodušší než jednooké, neboť

nebylo nutno řešit sklápění zrcátka, včetně jeho vztahu k funkci závěrky.

Dvouobjektivové zrcadlovky působí dojmem dvou přístrojů posazených na sobě se

společným zaostřováním, přičemž dolní je odvozena od klasické skříňkové komory

na desky a horní slouží jako hledáček, kde se obraz zaostřuje na vodorovné

matnici a na rozdíl od jednoobjektivových zrcadlovek je stále pozorovatelný i

v průběhu expozice. První z objektivů, po optické stránce kvalitnější, je určen

k vykreslení obrazu na citlivou vrstvu, druhý z objektivů vykresluje zvolený motiv

na matnici hledáčku. Dvouoké zrcadlovky první generace byly modifikací zásobníkových

komor pro tucet či více desek formátu obvykle 9 x 12 cm. Vestavěný

zásobník byl v dolní části. Pro své rozměry a hmotnost nebyly příliš rozšířené.

Představitelem nové moderní druhé generace dvouobjektivových zrcadlovek byla

komora Rolleiflex, vyráběné od roku 1929. Přístroj stanovil vzor pro konstrukci,

typologii i rozměry výrobků dalších firem, včetněčeskoslovenské Flexarety.

7. Stereoskopické fotografické přístroje

Snímky stereoskopické dvojice bylo možné především pořizovat postupně

pomocí jednoho přístroje s jedním objektivem, přičemž mezi jednotlivými expozicemi

bylo nutné přístroj stranově posunout o určitou vzdálenost, která odpovídá

vzdálenosti očních os. Aby byl zachován stereoskopický efekt, bylo nutné

přesně dodržet pozici kamery v obou polohách a provést snímky co nejrychleji za

sebou. Pro využití specifických možností stereoskopie měly však největší význam

přístroje, které umožňovaly současné pořizování obou snímků dvojice.

Prototypem přístrojů pro stereoskopickou fotografii byla komora Johna

Benjamina Dancera z roku 1853 vybavená dvěma objektivy a vnitřní přepážkou. Na

tuto komoru typu sliding-box se tudíž mohly jedním záběrem pořídit na kolódivou

desku velikosti 8 x 17 cm dva snímky najednou. Přístroj s jedním společným

měchem musel být ve středu opatřen mezistěnou, aby obraz jednoho objektivu

nepřesahoval do obrazu objektivu druhého. Častěji se však užívaly přístroje se

dvěma měchy, takže stereopřístroje působily jako dvojčata. Významným vy-

lepšením aparátů bylo spřažení ovládacích prvků a vybavení vodováhou. Až do

počátku 20. století, kdy zájem o stereoskopii začal klesat, bylo vyrobeno mnoho

desítek typů stereoaparátů, jak boxů, tak i vzpěrových a sklopných přístrojů s

měchem. Kolem přelomu století měla většina ručních přístrojů na desky a film svúj

stereoskopický protějšek. Rozšířil se i počet užívaných formátů; vedle

nejvýhodnějšího 8,5 x 17 cm se ujal také 6 x 13 cm, vzácně i 4,5 x 10,7 cm a 9 x

18 cm.

8. Fotografické přístroje na malý formát a zvláštních řešení

8. 1. Maloformátové přístroje

Úsilí využit pro fotografování přístrojů na velmi malý formát se táhne celými

dějinami fotografie. Talbotův přístroj z roku 1835 nebo Steinheilův z roku 1839

(na formát daguerrotypie 8 x 11 mm) jsou toho ranými doklady. Výhoda menších

formátů se spatřovala především ve snížení hmotnosti přístrojů a v možnosti

využít objektivů kratších ohniskových vzdáleností. Malý formát kladl ovšem značné

náropky na kvalitu a zpracování negativu i na přesnou konstrukci fotopřístrojů.

Mezníkem pro rozvoj maloformátových přístrojů byl protyp kompaktního přístroje

Oskarem Barnackem na 35 mm film v roce 1913, jehož hromadná výroba se

uskutečnila od roku 1925 pod názvem Leica. Tím vpodstatě začala éra fotografování

na kinofilm, což mělo ohromné důsledky na proměnu fotografické práce.

8. 2. Panoramatické přístroje

Účelem panoramatických přístrojů bylo zachytiit panoramatický pohled na

formát, kde poměr délky k výšce je větší, než u formátů- běžně používaných. Konstrukce

mnoha panoramatických přístrojů je řešena tak, že objektiv se během

záběru otáčí a postupně vykresluje obraz na citlivou vrstvu. Na podobném principu

byl navržen a zkonstruován již v roce 1848 daguerrotypický přístroj. Práce s

deskou prohnutou do válce byla ovšem komplikovaná a podobné pokusy nepřek-

ročily rámec experimentů. Uplatnění fotografického filmu umožnilo účelnější řešení.

Příkladem je Kodak Panoram Camera z roku 1900, která exponovala otáčejícím se

objektivem na film spočívající na válcové ploše. Vedle přístrojů s pohybovanými

optickými členy se od 30. let 20. století uplatňovaly konstrukce vykreslující panoramatický

obraz bez pohybu optických soustav.

9. Přístroje pro barevnou fotografii

K aplikaci Maxwellovy myšlenky aditivního způsobu míchání barev byla vyt-

vořena pozoruhodná řada přístrojů pro barevnou fotografii.Nejjednodušším typem

byly komory pro výtažkové snímky, s jejichž pomocí se fotografovala statická

scéna postupně přes výtažkové filtry. Pro snímky pohyblivých objektů se sestrojily

přístroje s děličem svazku paprsků , který je za objektivem rozdělil do tří

směrů. Jednou expozicí tak bylo možné získat tři výtažkové negativy. Taková

komora byla navržena již roku 1862. Nejznámějším typy přístrojů pro barevnou

fotografii nesly značku Bermpohl & Co. Berlin z počátku 20. století. Nejmenším

přístgrojem pro tříbarevnou fotografii byla československá Spektaretta vyráběná

od roku u 1939, pracující s hranolovým děličem svazku paprsků na perferovaný

kinofilm. Na obrazové pole 24 x 24 mm bylo vytvořeno 12 trojnegativů, jejichž

zpracování na pozitv se provádělo systémem Lichrom. Přístroj byl ovšem zkonstruován

v době, kdy používání vícevrstvých barevných filmů bylo již praktičtější.

10. Přístroje pro okamžitou fotografii

Přístroje pro okamžitou fotografii mají dlouhou historii, která začíná u ferrotypií

mokrého kolodiového procesu, i když v této fázi nebyly ještě všechny komory

opatřeny přímo dílem s vyvolávacím roztokem. Principem konstrukce přístrojů

pro okamžitou fotografii bylo, aby po expozici se deska v přístroji přesunula

do části, kde došlo k vyvolání snímku. Nejstarší přístroje pro ferrotypické želatinové

desky byly zásobníkového typu, obsahovaly tudíž zásobník až na několik

desítek desek obdélníkového (většinou vizitkového formátu) či formátu okrouhlého

(obvyklý průměr 26,5 mm). V dějinách těchto zařízení jsou také ferro-

typické vyvolávací automaty, z nichž nejstarší BOSCO se objevil kolem roku 1890

(v Praze 1895).

Procesem, který využívala ve 20. století většina přístroje pro okamžitou fotografii,

byl takzvaný difúzní fotografický postup. Po výzkumech v německé Agfě

v letech 1930-40 jej v praxi začala aplikovat Polaroid Corporation v roce 1947

(předvedení), resp. 1948 (uvedení na trh). Princip vzniku snímku u Polaroid Land-

Camery, pojmenované po svém tvůrci Edwinu Landowi, spočíval v tom, že citlivá

vrstva se po expozici uvedla do styku s pozitivním papírem, přičemž mezi vrstvy

se vtlačila pastovitá ustalovací vývojka. Díky thiosíranu sodném, přítomném v ustalovací

vývojce, se na neosvitnutých místech negativní vrstvy rozpouštěl nezredukovaný

halogenid stříbrný a difundoval do papíru, kde katalyzátor vyredukoval

stříbro z komplexní sloučeniny, pronikající difúzí. Proces byl ukončen vytažením

vlhkého pozitivu z přístroje a jeho uschnutím na vzduchu.

Dodatek:

Cesty k digitální fotografii

Za prapočátky uplatnění fenoménu digitální fotografie možno považovat

přenosy fotografií kabelovým spojením mezi Londýnem a New Yorkem ve 20. letech

20. století. Kvalita přenesených snímků ovšem nebyla dobrá a přenos trval

téměř tři hodiny.

Prvním případem v historii kybernetiky, kdy počítač zaznamenal a zpracoval

obrazový záznam, se uskutečnil v americkém Národním ústavu pro standardizaci v

roce 1957, kdy jeho pracovník Russel A. Kirsch nasnímal do počítače fotografii

svého syna. Jen o dva roky předtím se k počítači, využívanému tehdy především k

matematickým výpočtům a komunikujícímu s okolím pomocí děrných štítků, připojil

první monitor.

K nejvýraznějšímu úspěchu ve zpracování elektronických snímků docházelo

v 60. letech 20. století v americkém Národním úřadu pro kosmonautiku (NASA).

28. července 1964 byly v kalifornské Pasadeně zachyceny signály z videokamery

ze sondy Mariner 7 letící k Měsíce. Přenos obrazu ovšem proběhl v analogové

formě.

Zlepšení kvality obrazu přineslo jednak využívání elektronek vidicom, vyvinutých

NASA společně s RCA, jednak digitální přenos signálu. Z aplikací spojených

s objevováním vesmíru se technologie digitálního přenosu obrazu a jeho

počítačového zpracování dostaly postupně do dalších oborů. Významným

mezníkem se roku 1979 stal systém Response 300 izraelské společnosti Scitex,

která svých zkušeností s využitím počítačů ke grafickým návrhům potisků textilií

přenesla do polygrafické oblasti. Response 300 umožňoval nejen vytvářet

barevné seperace jako dosavadní litografické systémy, ale především umožňoval

části fotografií měnit a vytvářet montáže.

Zásadní změnu v uplatnění digitální fotografie mohlo ovšem přinést až

využívání osobních počítačů; první PC počítač uvedla na trh IBM v roce 1982. O

dva roky později firma Apple představila Macintosh, první počítač využívající

grafického rozhraní s heslem o uživatelské přívětivosti. Popularita počítačů Apple

dala vzniknout novému způsobu přípravy tiskovin - desktop publishing. Novému

trendu přispěly v roce 1985 první relativně levné skenery, umožňující převést

zdigitalizovaný obraz do domácího počítače.

Náznakem úsilí o změnu „chemické fotografie“ na elektronickou variantu

záznamu obrazu byl prototyp fotopřístroje Sony Mavica (MAgnetic VIdeo CAmera),

představený již roku 1980. Přístroj využíval jako obrazového snímače polo-

vodičového senzoru CCD, záznam však byl analogový a ukládal se na magnetický

kotouč. Jednalo se o první spotřebitelský produkt, který k záznamu obrazu

používal polovodičový prvek. I když kvalita snímků nebyla přesvědčivá, naznačily

se možnosti dalšího vývoje.

Zvýšený zájem o digitální záznam obrazu pomocí fotopřístroje koncem

osmdesátých let vedl k tomu, že výrobci nejprve spojili dva již existující produkty

-fotoaparát a skener v jedno zařízení. Na výstavě Photokina na podzim 1990

představila firma Arca jako prototyp skenerový zadní díl ke svému fotoaparátu M-

Line Monolith na formát 6x9 cm. Na veletrhu CeBIT na jaře 1991 byl představen

pod označením „digitální fotokamera první generace“ fotopřístroj DigiCam

(později doplněný o slůvko „Classic“) kalifornské společnosti Dycam. Sériově

vyráběný model měl obrazové rozlišení 376 x 240 pixelů, vestavěný blesk a obraz

zaznamenával jen černobíle. O rok později na stejném veletrhu byl představen

model s písmeny HR, která označovala „High Resolution“. To tehdy znamenalo 496

x 365 pixelů, obraz byl v odstínech šedi a cena byla 1500 DEM. V létě 1993

představila společnost Apple s technologií Kodak poměrně levný barevný digitální

fotopřístroj - Quick Take 100. Volitelné rozlišení 640 x 480 a 320 x 240 pixelů v

barevné kvalitě 24 bitů, hledáček, blesk, pevný objektiv, automatické ostření,

automatické řízení expozice. Svým tvarem, rozlišením i způsobem ovládání

naznačil Quick Take 100 standard, jehož se chytli i další výrobci. Ve stejné době

Canon představil svůj Ion 560, tvarem sice podobný přístroji Apple, ale pracujícímu

s jinou technologií (vpodstatěšlo o videokameru pracující v režimu jednotlivých

snímků s rozlišením 470 000 pixelů při 24 bitové hloubce barvy). Kamera měla již

zoom a makrofunkce. Firma Kodak představila DCS 100 (Digital Camera System),

založený na fotoaparátu Nikon F 3 s plošným CCD snímačem o velikosti 16 x 21

mm s rozlišením 1024 x 1280 pixelů a s přenosným pevným diskem o kapacitě

200 MB. Cena tohoto špičkového modelu byla 37 500 DEM. V roce 1993 tak byly

zřetelně naznačeny cesty dalšího vývoje: skenerové zadní díly ke středo- a velko-

formátovým fotopřístrojům, jednoduché digitální fotopřístroje s plošným čipem,

„nepravé“ digitální fotopřístroje na principu still-video a špičkové fotopřístroje s

kvalitním plošným čipem a relativně vysokým rozlišením. Výstava Photokina na

podzim 1994 nabídkou několika desítek digitálních fotopřístrojů mnoha výrobců

dokázala, že již nejde o přechodnou záležitost, ale výrazný trend. Photokina 1998

pak integrovala digitální fotografii jako přirozeného partnera klasického způsobu

fotografování.

Zdroj: http://www.scheufler.cz/cs-CZ/fotohistorie/fotoarchiv.html.

Obrazová příloha:

Obr. 1 J. Srp, fotografické vybavení, kolem 1910 (sbírka Scheufler).

Obr. 2 V. J. Bufka při focení ve svém ateliéru, 1911 (časopis Český svět 1911).

Obr. 3 J. Posselt s ateliérovým fotoaparátem, 1911 (časopis Český svět 1911).

Obr. 4 J. Eckert s cestovním přístrojem v ateliéru, kolem roku 1870 (sbírka Scheufler).

Obr. 5 Antonín Markl, portrét syna s cestovním fotopřístrojem, kolem 1875, vizitka (sbírka Scheufler).

Obr. 6 Hynek Fieder, fotograf v terénu s malým pomocníkem, kolem 1885, vizitka (sbírka Scheufler).